小目标雷达多模态
冻结版实验方案 V1

面向 MMAUD 的 LiDAR / RGB 层级交互、双候选融合与联合 2D–3D 预测

状态：方案冻结，可进入工程实现与 E0–E5 实验阶段

基准工程：JasonCui17/rdq-uav-experiment · branch lidar-uav-v2

审阅基准 commit：0f50fd63b9f311138584adb625bf63225e54ebd0

版本日期：2026-09-21

# 0. 文档目的与冻结结论

本文用于把近期围绕“雷达/可见光多模态小目标检测与定位”的讨论正式固化为可实现、可消融、可写论文的 V1 实验方案。 后续若没有实验结果明确暴露瓶颈，不再继续增加新模块；新增想法统一进入 backlog。

V1 总体架构：保留现有 LiDAR V2 主干数学不变，以阶段适配器暴露 R0/R1/R2；RGB 主干默认采用预训练 Swin-T；在对应层前执行层级双向跨模态交互；两模态均可生成候选，经过匹配、可靠性门控和统一 Shared Query 后进入标准 Transformer Decoder，最终输出 2D box、3D XYZ、融合置信度及 2D/3D 有效性置信度。

| 冻结项 | V1 决策 |
| --- | --- |
| LiDAR 主干 | 直接复用 lidar-uav-v2：SBE-Lite + VQSA + EOOE + L0/L1/L2 SpatialTransformer + SparseUp + CandidateHead，不重写其数学。 |
| RGB 主干 | 默认 Swin-T（hierarchical Transformer）；DINO/DINOv2 仅作为后续 backbone replacement，不进入第一轮核心实验。 |
| 交互位置 | HCI 放在每个 stage 之前：先跨模态交换，再执行该 stage 内部 self-attention。 |
| 交互方向 | 双向：Radar 获得 RGB 信息，RGB 同时获得 Radar 信息。 |
| 默认层级对齐 | same-level：R0↔V0，R1↔V1，R2↔V2。 |
| 候选来源 | 双候选：Radar candidate + RGB candidate 均可发起 hypothesis。 |
| 候选状态 | H^RV、H^R、H^V 三类全部保留，不用硬阈值提前删除单模态候选。 |
| 最终预测 | 统一输出 2D box + 3D XYZ + fused score + c_2D + c_3D。 |
| 初始跨模态路由 | LatentBridge 作为可直接落地的默认路由；GeometryLocal 需通过 LiDAR→Image correctness gate 后才能开启。 |
| 工程形式 | YAML + Registry + 独立积木类；alignment/router/backbone/candidate 均可配置替换。 |

# 1. 研究目标、边界与设计原则

## 1.1 目标任务

面向 MMAUD 的低空小型无人机多模态检测、定位与候选融合。

利用 3D 传感模态提高远距离/小目标发现与三维定位能力；利用 RGB 提供纹理、外观与二维边界信息。

最终希望形成可直接写进论文的“问题—方法—验证”链条，而不是工程上堆叠若干模块。

实验优先级：先跑出可靠结果、形成可消融证据，再决定是否追加复杂机制。

## 1.2 术语说明：讨论中的“雷达模态”与当前工程

近期讨论习惯使用“Radar/雷达模态”表示提供稀疏 3D 空间信息的分支；但当前 branch 的真实工程主干使用的是 Livox Avia + Mid360 LiDAR 发布 XYZ 点云。本文在方法抽象层继续使用 Radar Stream / R0–R2 记号，但涉及工程实现时均以当前 LiDAR V2 为准。

## 1.3 三条最初设计原则（继续有效）

尊重当前选择：无论 RGB 或多模态如何设计，不大改现有 3D 分支。

论文可叙述：融合范式必须落在已有主流研究脉络中，能够回答“现有方法哪里不足、我们针对什么问题做了什么”。

层层交互：不同语义/分辨率层级之间持续交换信息，而不是只在最后做一次 late fusion。

## 1.4 额外冻结的实验哲学

强模型设计 → 充分训练冲分 → 稳定结果 → 系统消融
而不是：简单 baseline → 无限逐模块试错 → 架构持续发散

工程 baseline 仍然必须存在，用于检查 loss、梯度、GT、过拟合能力和等价性；但论文方法的主模型先按完整强模型设计，再通过消融拆贡献。

# 2. 当前 lidar-uav-v2 工程现状与必须尊重的事实

## 2.1 当前 LiDAR V2 主干

latest 20 causal Avia/Mid360 events
        ↓
HierarchyBuilder: 0.5m / 1.0m / 2.0m
        ↓
SBE-Lite + VQSA → L0 token (128D)
        ↓
SpatialTransformer L0
        ↓ SparseMerge + EOOE
SpatialTransformer L1
        ↓ SparseMerge + EOOE
SpatialTransformer L2 (global attention)
        ↓
SparseUp L2→L1 → SparseUp L1→L0
        ↓
final_norm
        ↓
CandidateHead
        ├─ objectness logits
        └─ XYZ residual → pred_xyz

| 模块 | 当前实现要点 | V1 处理 |
| --- | --- | --- |
| SBE-Lite | 0.5 m L0 voxel 内 2×2×2 slot；每 slot 11 个物理统计。 | 完全复用。 |
| VQSA | 单个 learned voxel query 对 8 个 slot 做 1×8 attention，dynamic 16D，与 88D fixed descriptor 拼接。 | 完全复用。 |
| EOOE | L0→L1、L1→L2 时显式保留八叉 occupancy 拓扑。 | 完全复用。 |
| SpatialTransformer | L0/L1 局部窗口，L2 global；dim=128。 | 完全复用，仅在 stage 前允许插 HCI。 |
| SparseUp | L2→L1→L0 回流。 | 完全复用。 |
| CandidateHead | fine L0 features 上输出 objectness + XYZ residual。 | 直接作为 Radar candidate generator。 |
| CandidateSelector | 稳定 Top-K + 1m radius suppression；输出 xyz/score/feature/source_token_id。 | 直接适配统一 CandidateSet。 |

## 2.2 当前主干已经提供我们需要的候选接口

fine_features   : [N0, 128]
pred_xyz        : [N0, 3]
logits          : [N0]
voxel_centers   : [N0, 3]
source_token_id : [N0]

CandidateSelector → {
  xyz,
  score,
  feature,
  source_token_id
}

结论：Radar candidate 生成、3D residual refinement、Top-K/NMS 不重新设计；多模态系统只在其外部增加适配器、交互和融合模块。

## 2.3 当前数据/训练工程的优势

Query-Causal 数据约束已经清楚：所有点时间戳 ≤ query_time，避免未来泄漏。

EQS（Epoch-Cyclic Query Subsampling）用于减少重复 clip。

UQP（Unique Query Packing）可对 clip 内重复 spatial query 去重；后续 RGB 也必须共享这一 unique-query 语义，避免重复跑视觉 backbone。

已有完整的 sequence isolation、SBE/VQSA/EOOE、loss、candidate selector 正确性审计。

## 2.4 当前几何事实：不能直接把 3×3 Geometry CA 当成默认前提

现有仓库已经把 GT→左鱼眼标定做得较好（中位重投影误差约 1.9 px，validation P95 约 7.8 px），但 LiDAR V2 XYZ→Camera/Image 的可部署几何关系还没有形成独立、通过审计的 contract。以前对 radar_enhance_pcl 做过 Radar→Image 审计，但它不是当前 Avia/Mid360 LiDAR，不能直接替代。

冻结修正：此前讨论曾把“Geometry-guided 3×3 sampling”作为默认 HCI；基于真实工程审阅后，V1 主路径改为 LatentBridge。GeometryLocal 被保留为条件分支：只有 LiDAR→Image geometry audit 通过后才进入正式消融。

# 3. 近期讨论中的主要分歧、论据与最终取舍

| 争议点 | 讨论结论依据 | 最终冻结 |
| --- | --- | --- |
| RGB 用 YOLO 还是 Transformer？ | YOLO 的优势是天然多尺度 feature pyramid；但当前 3D 分支本身也是层级 Transformer，且我们希望 feature-level cross-attention。 | 主干选 hierarchical Transformer。默认 Swin-T；外部 RGB detector 可继续用 YOLO/RT-DETR 产生 proposals。 |
| 双模态都用 Transformer 是否合理？ | 合理，且便于使用 CA；但“同架构”不是充分理由，关键是是否有可对齐层级与合适的 token 数。 | 保留 Swin 层级结构与 3D R0/R1/R2 对齐。 |
| 交互放在 stage 前还是后？ | stage 前能让本层 self-attention 在已融合信息上建模；stage 后更像下一层输入注入。 | 默认 stage 前。 |
| 是否要给 Radar 再加一个完整 backbone？ | DeepInteraction++ 等工作说“backbone”只是模态特征提取主干；当前 LiDAR V2 已经是完整 backbone。 | 不新增 Radar backbone；仅提供 Stage Adapter。 |
| 是否只让 Radar 生成候选？ | 单向候选会把 RGB 限制为“被动增强”，违背双向交互和单模态失效鲁棒性。 | 双候选：Radar 与 RGB 均可发起 hypothesis。 |
| 候选一高一低怎么办？ | 不能用手写 if/else 阈值决定模态生死，应让模型学习不同证据可靠性。 | 三类 hypothesis 全保留 + ReliabilityGate。 |
| 最终输出只要 3D 还是 2D+3D？ | 任务目标同时需要图像定位与空间位置，且两模态各有天然先验。 | 统一输出 2D box + 3D XYZ + 置信度。 |
| 最高视觉层没有直接与 Radar 对齐怎么办？ | same-level 的 V3 会继承 V2 已注入的 Radar 信息，但 R2 不直接读取 V3 高层语义。 | 将 same-level / shifted / full-hierarchy 都保留为结构消融。 |
| 是否继续不断加 deformable/contrastive/temporal 模块？ | 当前最大的风险已从“模块不够先进”变成“实验迟迟没有跑”。 | V1 禁止继续加模块，先完成 E0–E5。 |

# 4. 冻结版 V1 总体架构

Hierarchical Multimodal UAV V1

LiDAR / 3D Stream                                  RGB Stream
─────────────────                                  ──────────
SBE-Lite + VQSA                                    Patch Embed
       ↓                                                ↓
   R0_pre  ←────── Bi-HCI / LatentBridge ──────→    V0_pre
       ↓ encoder0                                      ↓ stage0
   R0_post                                           V0_post
       ↓ SparseMerge                                   ↓ PatchMerge
   R1_pre  ←────── Bi-HCI / LatentBridge ──────→    V1_pre
       ↓ encoder1                                      ↓ stage1
   R1_post                                           V1_post
       ↓ SparseMerge                                   ↓ PatchMerge
   R2_pre  ←────── Bi-HCI / LatentBridge ──────→    V2_pre
       ↓ encoder2                                      ↓ stage2
   R2_post                                           V2_post
       │                                                │
       ├────────────── multimodal memory ───────────────┤
       │                                                │
SparseUp→L0 fine features                         RGB proposals + ROI features
       ↓                                                ↓
Radar Candidates ────────── Association ───────── RGB Candidates
                  ↓
        H^RV / H^R / H^V
                  ↓
       Reliability Gate
                  ↓
        Shared Query Builder
                  ↓
      Standard Transformer Decoder
                  ↓
  2D Box / 3D XYZ / fused score / c2D / c3D

## 4.1 为什么是“Hierarchical Multimodal Transformer”

当前 LiDAR V2 已天然形成 R0/R1/R2 三层空间尺度（0.5/1/2m）与逐层 Transformer。

Swin-T 同样是层级 Transformer，并通过 patch merging 逐级降低分辨率、提升语义抽象。

因此跨模态交互可被定义为“不同语义尺度的 stage-aligned interaction”，而不是人为把两个无关网络拼起来。

论文上可自然与多模态自动驾驶中的 multi-stage interaction 范式对话，但研究对象、传感稀疏性和 tiny-UAV 目标尺度不同。

# 5. 两个模态主干与 Stage Adapter 规范

## 5.1 LiDARV2PyramidAdapter

目标不是重写 `LiDARUAVDetector`，而是把原本一口气执行的 `spatial_forward()` 拆成可插 HCI 的阶段接口。内部模块仍直接复用原实例。

prepare(batch)
  → hierarchy, R0_pre

run_stage0(R0_pre)
  → R0_post

merge01(R0_post)
  → R1_pre

run_stage1(R1_pre)
  → R1_post

merge12(R1_post)
  → R2_pre

run_stage2(R2_pre)
  → R2_post

decode_to_fine(R0_post, R1_post, R2_post)
  → fine_features

candidate_head(fine_features)
  → logits, residual_xyz, pred_xyz

## 5.2 Radar identity equivalence 是实现第一道门

interaction.type = identity

要求新 Adapter 与原 LiDARUAVDetector 在同一输入/权重下：
max_abs_diff(logits)        ≈ 0
max_abs_diff(residual_xyz)  ≈ 0
max_abs_diff(pred_xyz)      ≈ 0
max_abs_diff(fine_features) ≈ 0
voxel_centers / token ids / layouts 完全一致

如果这一步不通过，不允许继续写 HCI。

## 5.3 VisionPyramidAdapter：默认 Swin-T

默认 backbone：预训练 Swin-T。原因是 stage hierarchy 清晰，和 R0/R1/R2 的层级交互最自然。

DINO/DINOv2 可以作为后续替换 backbone，但不是 V1 第一轮核心变量。

Adapter 显式暴露 V0_pre/V1_pre/V2_pre/V3_pre 与各 stage 输出；HCI 插入 stage 前。

Swin 原生通道数不强行改为 128；仅在 interaction 内部投影到统一 dim=128，更新后再投影回 native channels。

Vision native stage channels: C_l
P_V^l : C_l → 128
HCI in 128D interaction space
O_V^l : 128 → C_l
vision_new = vision_old + gated_delta

## 5.4 RGB 检测不是创新点：proposal 复用外部工作

RGB 目标识别/检测不作为本文重点。V1 推荐采用“外部固定 detector + 当前 Swin feature extraction”的方式：

外部 detector（优先 YOLO11-s；也允许 RT-DETR 等）离线/冻结生成 top-K boxes + scores。

训练多模态模型时不重复训练完整 detector；在 Swin feature map 上按 proposal 做 ROI/center feature extraction，得到 RGB candidate feature。

可选标准 MLP proposal refiner 只做 box residual 与 proposal confidence calibration，使 L_V 可以存在，但不把 RGB detector 设计写成论文创新。

# 6. Hierarchical Cross-modal Interaction（HCI）冻结规范

## 6.1 统一接口

HCIBlock.forward(
    radar: SparseFeature,
    vision: DenseFeature,
    context: InteractionContext,
) → radar_updated, vision_updated, aux

| 结构 | 关键字段 |
| --- | --- |
| SparseFeature | feat[Nr,128], coords[Nr,3], centers[Nr,3], batch_index[Nr], scale_m |
| DenseFeature | feat[B,C,H,W], stride, image_size, valid_mask |
| InteractionContext | level_id, query/image timing, calibration handle, modality-valid mask, router config |

## 6.2 默认路由：LatentBridge

目的：在尚未建立可靠 LiDAR→Image 几何映射时，也能做真正的双向 feature-level interaction，同时避免 Nr×Nv 的全局密集 CA。

1) modality summary
Z_R = CA(Q_R^latent, Proj_R(R))   # K×128
Z_V = CA(Q_V^latent, Proj_V(V))   # K×128

2) bidirectional broadcast
ΔR = CA(Proj_R(R), Z_V)
ΔV = CA(Proj_V(V), Z_R)

3) token-wise gated residual
R' = R + g_R(R, ΔR) · O_R(ΔR)
V' = V + g_V(V, ΔV) · O_V(ΔV)

Default: K=16, interaction_dim=128

Q_R^latent 与 Q_V^latent 为每层可学习 latent queries，不是 UAV object query。

K 固定为小常数，复杂度近似 O((N_R+N_V)K)，避免 dense cross-attention 的 O(N_RN_V)。

gate 为 token-wise scalar gate；bias 初始化为负值，使初始模型接近单模态 backbone，降低一开始破坏预训练特征的风险。

## 6.3 条件路由：GeometryLocal

LiDAR XYZ
   ↓ validated LiDAR→camera transform
fisheye projection
   ↓
local visual neighborhood
   ↓
bi-directional local cross-attention

GeometryLocal 不从 V1 删除，但必须先通过专用 correctness gate。其 local window 不再先验锁死为 3×3；窗口大小由 val 上真实投影误差与 feature stride 共同确定。

## 6.4 HCI 内部固定组成

| 组件 | 冻结设计 |
| --- | --- |
| Projection | 各模态先投影到 128D interaction space。 |
| Router | V1 默认 LatentBridge；GeometryLocal 通过 gate 后可替换。 |
| Direction | Bidirectional：R←V 与 V←R 同时存在。 |
| Gate | token-wise scalar gate，near-zero init。 |
| Residual | 始终残差回原模态，不做 feature overwrite。 |
| Position | HCI 放在 stage self-attention 之前。 |

# 7. 层级对齐：三种方案全部保留为结构消融

| 方案 | 对齐关系 | 含义 | 实现优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| C / same-level | R0↔V0, R1↔V1, R2↔V2 | 保留高分辨率 tiny-UAV 视觉交互；V3 间接继承前级 Radar 信息。 | 1（默认主方案） |
| B / shifted | R0↔V1, R1↔V2, R2↔V3 | 整体向更高语义层移动，不改 Radar，但牺牲 V0 直接交互。 | 2 |
| A / full-hierarchy | R0↔V0, R1↔V1, R2↔V2, R3↔V3 | 补齐最高语义层直接双向交换，但需要额外 Radar R3。 | 3 |

## 7.1 Full-hierarchy 的 R3 约束

不修改冻结的 LiDAR V2 `HierarchyBuilder` 与三尺度 contract。

若做 A 方案，在 multimodal package 外部增加 RadarLevelExtender：R2→4m parent merge→复制一个轻量 SpatialTransformer，形成 R3。

其存在只用于 alignment ablation，不能反过来污染 Radar-only baseline。

## 7.2 公平比较原则

三种 alignment 只允许改变 Radar↔Vision 的层级映射（A 额外增加最小 R3），其余 HCI 类型、dim=128、gate、candidate、decoder、loss、训练 schedule 必须保持一致。

# 8. 双候选、Association 与 Shared Hypothesis

## 8.1 为什么进入“双候选”

如果只允许 Radar 生成候选，RGB 就只是被动增强器，无法在 Radar miss 时独立发现目标。

双向 feature interaction 和单向 candidate generation 在逻辑上不一致。

最终系统必须显式允许“Radar-only / RGB-only / matched-both”三类证据。

## 8.2 统一 CandidateSet

CandidateSet:
  score
  feature[128]
  xyz[3] or invalid
  box[4] or invalid
  batch_index
  source ∈ {radar, rgb}
  xyz_valid
  box_valid

| 来源 | 天然先验 | feature 来源 | score 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Radar | XYZ ✓，box × | 现有 fine_features / selector feature | 现有 CandidateHead |
| RGB | box ✓，XYZ × | Swin ROI/center feature → 128D | 外部 detector + 可选 proposal refiner |

## 8.3 Association

Association 保持轻量、可解释，不使用 learned association Transformer。默认用 Hungarian one-to-one matching，cost 由可用证据组成：

C_ij = λ_feat · (1 - cosine(f_R_i, f_V_j))
     + λ_score · C_score(i,j)
     + λ_geo · C_geo(i,j)   # 仅 geometry-valid 时启用

geometry invalid → λ_geo = 0
geometry valid   → 使用 3D candidate 投影到图像后的像素/box 距离

feature-only association 允许 V1 在几何尚未通过 gate 时继续推进。

一旦 GeometryLocal audit 通过，再加入 geometry cost 做可控消融。

## 8.4 三类 hypothesis

matched pair     → H^RV
unmatched Radar  → H^R
unmatched RGB    → H^V

三类都进入后续 ReliabilityGate；不再用“低于某阈值就直接删除单模态候选”的手写规则。

# 9. Reliability Gate、Shared Query 与 Decoder

## 9.1 Reliability Gate：把“两个都高/一高一低/两个都低”改成可学习机制

输入：s_R、s_V、feature similarity、geometry cost（若有效）、hypothesis type、validity masks。

输出：w_R、w_V（模态证据权重）与 hypothesis reliability。

两个模态都可靠时可共同增强；一高一低时降低低质量证据影响；都低时最终 score 应下降。

不要求额外手写分支，主要由最终检测/定位损失反向学习。

## 9.2 Shared Query Interface

H^RV:
q = MLP([w_R f_R ; w_V f_V ; association_info]) + e_RV

H^R:
q = MLP([w_R f_R ; e_missing_V]) + e_R

H^V:
q = MLP([e_missing_R ; w_V f_V]) + e_V

统一输出 q_i ∈ R^128

Decoder 不需要知道候选是从哪一种路径产生，只通过 hypothesis-type embedding 和 validity mask 感知。

## 9.3 Decoder memory

| alignment | Decoder memory |
| --- | --- |
| same-level | [Proj(R2_post), Proj(V2_post)] |
| shifted | [Proj(R2_post), Proj(V3_post)] |
| full-hierarchy | [Proj(R3_post), Proj(V3_post)] |

不把 R0/R1/R2/V0/V1/V2/V3 全部再喂一次 Decoder，避免 Decoder 变成“第二套 HCI”。

## 9.4 Decoder 与预测头

标准 Transformer Decoder，dim=128，V1 默认 2 layers；不在 V1 重新发明 decoder。

已有先验则做 residual refinement；无先验的维度允许从 query/memory 直接预测，并同时预测 validity confidence。

| Hypothesis | 2D Box | 3D XYZ |
| --- | --- | --- |
| H^RV | B_V + ΔB | P_R + ΔP |
| H^R | 从 decoder 预测 box；c_2D 表示可靠性 | P_R + ΔP |
| H^V | B_V + ΔB | 从 decoder/memory 预测 XYZ；c_3D 表示可靠性 |

## 9.5 最终输出

B_2D
P_3D = (x, y, z)
s_fusion
c_2D
c_3D
hypothesis_type / source metadata (debug only)

# 10. 多模态数据对齐与 Geometry Correctness Gate

## 10.1 RGB 先只做左鱼眼

现有 GT→left camera 标定已经有独立验证。

官方 2D annotation 已确认对应原 stitched image 的左半幅；右相机目前缺少同等级可靠外参/2D GT。

所以 V1 正式训练只使用 left RGB；右相机放入后续扩展，不强行并入第一版。

## 10.2 时间对齐

当前左相机标定时间约定：
GT_query_time = image_time + time_offset_s

time_offset_s ≈ -0.124153668 s

等价写法：
image_time ≈ GT_query_time + 0.124153668 s

多模态 dataset 必须使用明确的 nearest/matched image policy，并记录 image_time、query_time 和 gap；不能把“同文件序号”当成天然同步。

## 10.3 UQP 扩展到 RGB

unique spatial query
    ├─ packed LiDAR points
    └─ matched left RGB image / precomputed proposal record

occurrence_to_unique
    └─ 同时映射 LiDAR 与 RGB，避免同一个 query 在多个 clip 中重复运行 backbone

## 10.4 专用 LiDAR→Image geometry audit

新增只针对当前 Avia/Mid360 LiDAR V2 的 audit，不复用 radar_enhance_pcl 旧结论。

train 用于确定/拟合必要 transform；val 只做独立验证；test 不参与调参。

必须包含 same-sequence target shuffle null control。

输出至少包括 3D nearest error、image nearest error、Coverage@8/16/32/64、真实配对与 shuffle 差异。

GeometryLocal 启用条件：只有当真实配对在 val 上显著优于 shuffle，且对应 feature stride 下的 local-window coverage 足够支撑 tiny-UAV interaction 时，才开启 GeometryLocal router / geometry association cost。否则主论文方案继续使用 LatentBridge。

# 11. Loss、监督与训练策略

## 11.1 三路监督原则

L_total = λ_R L_R + λ_V L_V + λ_F L_F

L_R : 复用现有 CandidateLoss（Radar objectness + XYZ residual）
L_V : RGB proposal objectness/calibration + box residual（仅 box-GT-valid 样本）
L_F : fused cls + 2D box + 3D XYZ + validity

L_F = L_cls + λ_2D L_2D + λ_3D L_3D + λ_valid L_valid

没有 2D GT 的 query 不参与 L_2D，但仍可参与 3D/fusion loss。

没有某模态 observation 时，不伪造 feature；使用 explicit missing embedding / mask。

现有 LiDAR CandidateLoss 的 positive/ignore/negative 规则保持不变，避免多模态实验同时改变 baseline 监督定义。

## 11.2 Modality Dropout

V1 full model 开启单模态 dropout，目的不是数据增强噱头，而是强迫 H^R/H^V 真正可用。

默认建议：p_drop_radar=0.1，p_drop_rgb=0.1，禁止同一 sample 同时 drop 两模态。

作为 config 参数；核心消融需要报告 on/off。

## 11.3 分阶段训练

| 阶段 | 训练参数 | 冻结策略 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 Correctness | 0 optimizer step | 全部 | Adapter equivalence、数据对齐、geometry audit。 |
| T1 Fusion warm-up | 只训练 HCI / projection / gate / shared query / decoder / RGB proposal refiner | LiDAR backbone + Swin backbone 冻结 | 先证明新模块能在固定强特征上学习。 |
| T2 Partial fine-tune | 新模块正常 LR；Swin 后两 stage 低 LR；Radar 仅允许 encoder2/head 低 LR | 前层继续冻结 | 提高上限且减少破坏已验证 LiDAR 表征。 |
| T3 Full run | 按最优 freeze policy 完整训练 | 固定实验设置 | 用于主结果与消融。 |

# 12. E0–E5 核心实验矩阵

目标不是“每加一个模块都必须涨点”，而是逐步回答论文需要的因果问题。每个实验固定数据 split、训练 schedule、seed 与评估脚本。

| 实验 | 模型 | 要回答的问题 | 关键对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | LiDAR V2 only | 当前 3D baseline 到底有多强？ | 正式训练/冻结 current V2；保留其原始 3D candidate metrics。 |
| E1 | RGB only | 左 RGB proposal/detection 在同一数据协议下能做到什么？ | 外部 detector + Swin feature，报告 2D 检测与 proposal recall。 |
| E2 | Dual candidate + Shared Decoder，HCI=Identity | 仅把两模态候选放到统一 hypothesis/decoder 是否已经有收益？ | 与 E0/E1 比较，隔离 feature interaction 的贡献。 |
| E3 | Single-level HCI（仅最深对齐层） | Cross-modal feature interaction 本身是否有效？ | 其余与 E2 相同。 |
| E4 | 3-stage Hierarchical Bi-HCI，gate off/固定 residual | 层层交互是否优于只在单层交互？ | same-level R0–R2 ↔ V0–V2。 |
| E5 | 完整 V1：3-stage Bi-HCI + token gate + ReliabilityGate + modality dropout | 完整机制是否稳定提升，并在单模态 miss 时更鲁棒？ | 主模型。 |

## 12.1 E0 之前还要补的事实

当前 branch 文档明确没有 formal V2 training checkpoint；所以 E0 不是可跳过的“旧 baseline”，必须正式训练并冻结 checkpoint/metrics。

E0 训练完成后，记录 commit、config、checkpoint hash、数据 split 与主指标；之后多模态实验不得悄悄改变 LiDAR baseline 定义。

# 13. 主结果之后的结构消融

| 消融组 | 比较 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Alignment | same-level vs shifted vs full-hierarchy | 验证 tiny-UAV 更需要高分辨率直接交互，还是更高语义对齐。 |
| Direction | R←V only / V←R only / bidirectional | 证明双向不是形式设计。 |
| Interaction Gate | no gate / token gate | 验证 near-zero gated residual 是否减少负迁移。 |
| Candidate Source | R-only / V-only / dual | 验证双候选是否改善 recall 与缺失模态鲁棒性。 |
| Hypothesis Type | 只保 H^RV vs H^RV+H^R+H^V | 验证不提前丢弃单模态候选的价值。 |
| Router | LatentBridge vs GeometryLocal（仅 gate 通过后） | 验证显式几何局部交互是否比几何无关 latent 路由更优。 |
| Modality Dropout | off vs on | 验证单模态失效鲁棒性。 |

# 14. 评估指标与论文表格规划

| 层级 | 指标 |
| --- | --- |
| Radar candidate | Recall@K within 0.5/1/2m；Top1 success@1m；XYZ mean/median/P90 error；candidate count。 |
| RGB candidate | proposal recall；AP50/AP75（若标注允许）；box IoU / center error；small-object subset。 |
| Association | matched-pair recall/precision；Hungarian correct-match rate；R-only/V-only 比例。 |
| Final 3D | Success@0.5/1/2m；mean/median/P90/P95 3D error。 |
| Final 2D | AP/IoU/center error；有 2D GT 的 valid subset。 |
| Joint | 2D IoU≥0.5 且 3D error≤1m 的 joint success；按 CURRENT_SUPPORT/NO_CURRENT_SUPPORT 与模态缺失分组。 |
| 效率 | Params、训练显存、推理 latency、candidate 数、HCI token 数。 |

# 15. 冻结的 YAML / Registry 组织方式

model:
  type: HierarchicalMultimodalUAV

  radar:
    type: LiDARV2PyramidAdapter
    base_config: configs/lidar_uav_v2.yaml
    checkpoint: <E0_best_spatial.pt>
    frozen_math: true

  vision:
    type: SwinPyramidAdapter
    provider: timm
    name: swin_tiny_patch4_window7_224
    pretrained: true

  interaction:
    type: BiHCI
    position: pre
    dim: 128

    alignment:
      type: same_level
      pairs: [[R0,V0], [R1,V1], [R2,V2]]

    router:
      type: latent_bridge
      num_latents: 16

    token_gate:
      type: scalar_mlp
      init: near_zero

  candidates:
    radar:
      type: ExistingLiDARV2Selector
    rgb:
      type: ExternalDetectorProposalAdapter
      detector: yolo11s
      topk: <fixed-by-E1>

  association:
    type: HungarianFeatureGeometry
    use_geometry: false   # geometry gate 通过后才开启

  reliability_gate:
    type: CandidateReliabilityMLP

  shared_query:
    type: TypedSharedQuery
    dim: 128

  decoder:
    type: StandardTransformerDecoder
    dim: 128
    layers: 2

  output:
    predict_2d: true
    predict_3d: true
    predict_validity: true

## 15.1 Registry 原则

每一种 backbone/router/alignment/candidate/decoder 都通过 name→class registry 构建。

实验差异优先写 YAML，不复制整套 model.py。

Identity 模块必须作为正式组件存在，用于等价性和 E2。

# 16. 建议的新代码边界

src/rdq_uav/multimodal_v1/
├── registry.py
├── contracts.py
├── model.py
├── data.py
├── loss.py
│
├── radar/
│   └── lidar_v2_adapter.py
├── vision/
│   ├── swin_adapter.py
│   └── rgb_proposal_adapter.py
├── interaction/
│   ├── identity.py
│   ├── latent_bridge.py
│   ├── geometry_local.py
│   └── bi_hci.py
├── candidate/
│   ├── association.py
│   ├── reliability_gate.py
│   └── shared_query.py
└── decoder/
    └── transformer_decoder.py

原则：旧 `src/rdq_uav/lidar_v2/` 尽量只读复用，不把多模态实验逻辑塞回已审计的 V2 文件。

# 17. 实现顺序与验收门

| P | 实现内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 冻结 E0 baseline | 正式 checkpoint、config、metrics、commit 全部记录。 |
| P1 | LiDARV2PyramidAdapter + IdentityHCI | 与原 LiDARUAVDetector 数值等价。 |
| P2 | SwinPyramidAdapter | stage 化前后在 Identity 路径数值/shape 对齐。 |
| P3 | Multimodal dataset + RGB/UQP | 每个 unique query 只运行一次 LiDAR/RGB；时间 gap 可追踪；无跨 sequence 泄漏。 |
| P4 | LiDAR→Image geometry audit | 得到明确 pass/fail，不根据期望选择结果。 |
| P5 | LatentBridge Bi-HCI + token gate | synthetic backward、真实 batch finite、可 overfit tiny subset。 |
| P6 | RGB proposals + dual CandidateSet + Hungarian association | R/V/RV 三类 hypothesis 都能构造和追踪。 |
| P7 | ReliabilityGate + SharedQuery + Decoder | 2D/3D/validity 输出 shape、loss、梯度均正确。 |
| P8 | E0–E5 正式实验 | 先完成核心结果，再跑 alignment/router 等消融。 |

# 18. V1 禁止继续新增的模块

停止发散边界：在 E0–E5 没有跑完且没有明确瓶颈证据前，下列内容一律不进入 V1 主干。

deformable cross-attention

contrastive / consistency auxiliary loss

learned association Transformer

额外 temporal fusion / KV cache

新 decoder 范式

重新发明 RGB detector

更复杂的多级 reliability gate

右鱼眼 / 音频 / 其他新模态

为追求“创新点数量”而新增注意力模块

# 19. 论文叙事框架（实验结果出来后使用）

## 19.1 问题陈述候选

tiny UAV 下，RGB 的纹理/边界信息与稀疏 3D 空间证据具有互补性，但二者 token 密度、空间结构和可靠性差异很大。

只在最后做 late fusion 无法让两模态在特征形成过程中互相纠正；只依赖单一模态候选又会把另一个模态降级为辅助。

精确投影并非任何数据集都天然可靠，因此融合框架应允许“无强几何假设的层级交互”与“几何可靠时的局部交互”统一存在。

## 19.2 方法叙事候选

1. 保留各模态成熟 backbone，在多尺度 stage 前进行层级双向交互，而不是重建单模态网络。

2. 用 lightweight latent bridge 处理稀疏 3D token 与 dense image token 的不对称规模；几何可靠时再替换为 GeometryLocal。

3. 让 Radar/RGB 双方都能生成候选，通过 H^RV/H^R/H^V 与 reliability gate 处理证据一致、冲突和缺失。

4. 通过 same-level / shifted / full-hierarchy 系统研究跨模态层级对齐。

## 19.3 可能形成的贡献点（必须等实验支持后才能写成论文结论）

| 候选贡献 | 所需实验支撑 |
| --- | --- |
| 层级双向交互适合 tiny-UAV 多模态表征 | E3/E4/E5 + single-level/hierarchical/direction ablation。 |
| 双候选共享假设提高漏检鲁棒性 | candidate-source / hypothesis-type / modality-missing ablation。 |
| 层级 alignment 对 tiny-UAV 性能有明确影响 | same-level / shifted / full-hierarchy 表格。 |
| 几何无关 latent 路由在标定不确定条件下更稳健，或 GeometryLocal 在可靠几何下更优 | geometry audit + router ablation。 |

# 20. 当前最大风险与预案

| 风险 | 表现 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| LiDAR→Image 几何不可靠 | Geometry CA / candidate geometry matching 无法成立 | 默认 LatentBridge + feature association；geometry 仅在 audit 通过后开启。 |
| RGB official 2D GT 覆盖有限 | 2D loss/metric 样本数小于 3D | box_valid mask；报告 valid subset；其他 query 仍用于 3D/fusion。 |
| 外部 detector proposal recall 不足 | RGB-only 候选漏掉 tiny UAV | E1 先测 proposal recall；必要时只换 detector，不改 fusion 方法。 |
| 多模态负迁移 | 加入 RGB 后 Radar baseline 反而下降 | near-zero token gate；T1 先冻结 backbone；保留 Identity/uni-direction 消融。 |
| 全量 token 计算过大 | 显存/速度无法训练 | K=16 LatentBridge；UQP 同时作用于 RGB；不做 Nr×Nv dense CA。 |
| 架构继续膨胀 | 无法收敛论文实验 | 严格执行第18节停止发散边界。 |

# 21. 冻结决策清单

☑ 01. LiDAR V2 数学不大改；只做 Stage Adapter。

☑ 02. RGB 主干 V1 默认 Swin-T。

☑ 03. HCI 在 stage 前。

☑ 04. HCI 双向。

☑ 05. interaction dim=128。

☑ 06. 默认 router=LatentBridge，K=16。

☑ 07. GeometryLocal 受 correctness gate 控制。

☑ 08. 默认 alignment=same-level；shifted/full-hierarchy 作为结构消融。

☑ 09. 双候选进入 H^RV/H^R/H^V。

☑ 10. 候选不使用手写高低阈值提前裁掉；使用 ReliabilityGate。

☑ 11. Shared Query 统一成 128D。

☑ 12. Decoder 用标准 2-layer Transformer Decoder。

☑ 13. Decoder memory 只读取当前 alignment 的最终交互层，不重新融合所有层。

☑ 14. 预测 2D box + 3D XYZ + fused score + c2D + c3D。

☑ 15. 有先验做 residual；无先验维度允许直接预测。

☑ 16. 第一版只使用 left RGB。

☑ 17. 三路监督 L_R + L_V + L_F；对缺失 GT 使用 validity mask。

☑ 18. full model 使用 modality dropout；不同时 drop 两模态。

☑ 19. 工程采用 YAML + Registry。

☑ 20. E0–E5 未完成前禁止继续新增复杂模块。

# 22. 下一步行动

立即执行：先完成 P0–P2：正式训练/冻结 LiDAR V2 baseline → 写 LiDARV2PyramidAdapter + identity equivalence → 写 SwinPyramidAdapter。三个步骤通过后，再开始 HCI 与多模态数据流。

这份文档从现在起作为 V1 的设计基线。 后续任何偏离均应明确记录“为什么改、改了哪一个冻结项、由什么实验现象触发”，避免在实现过程中无痕改变研究问题。

# 附录 A：方案版本边界

| 版本 | 含义 |
| --- | --- |
| LiDAR V2 | 当前 3D 单模态工程分支，不等于多模态 V1。 |
| Multimodal V1 | 本文冻结的第一版多模态架构。 |
| GeometryLocal V1 | Multimodal V1 的可选 router，仅在几何 gate 通过后启用。 |
| Full-hierarchy | 对齐结构消融，不是默认主模型。 |

# 附录 B：关键代码基准路径

| 内容 | 路径 |
| --- | --- |
| LiDAR V2 model | src/rdq_uav/lidar_v2/model.py |
| SBE/VQSA | src/rdq_uav/lidar_v2/sbe.py |
| Hierarchy geometry | src/rdq_uav/lidar_v2/geometry.py |
| Candidate selector | src/rdq_uav/lidar_v2/selector.py |
| Candidate loss | src/rdq_uav/lidar_v2/loss.py |
| Data / UQP / temporal clips | src/rdq_uav/lidar_v2/data.py |
| LiDAR V2 config | configs/lidar_uav_v2.yaml |
| LiDAR V2 train | tools/train_lidar_uav_v2.py |
| Left camera model | src/rdq_uav/calibration/omni.py |
| Spatiotemporal calibration | src/rdq_uav/calibration/spatiotemporal.py |
| Existing generic vision backbone | src/rdq_uav/models/backbones.py |